Для того, что бы привязать доп. датчик к системе ММС используем джампера, которые идут в комплекте с каждым датчиком (в данном примере пожарный датчик) и делаем следующее:

Настраиваем датчики:

1) аккуратно открываем датчик.

2) выставляем джампера в каждом датчике следующим образом (так же смотрите прикрепленный файл):

Переставьте джамперы (перемычки) следущим образом:

В зоне D0 - D3 1-0-0-0,

т.е. D0 на N-H, а D1,D2,D3 на L-N. Зрительно получается как бы буква Г.

В зоне A0-A7 только одну перемычку, допустим на A1, на L-N(0)

Настраиваем систему:

1) Включаем блок сигнализации, ждем пока он зарегистрируется в сети.

2) Когда индикатор сигнала горит зеленым светом, нажмите кнопку перезапуск (RESET) на 1 секунду,

индикатор сигнала станет красным, сработайте беспроводным датчиком или нажмите любую клавишу на

брелоке (при этом системный блок должен либо издать короткий звуковой сигнал, либо мигнуть индикатором (зависит от прошивки системы)), после чего датчик будет привязан к контрольной панели. Проделать тоже самое с остальными датчиками.

Важно правильно ЗАВЕРШИТЬ процесс привязки датчиков, т.е. пункт три:

3) После того, как привязан последний датчик, необходимо ПОДОЖДАТЬ пока система выйдет из режима настройки, при этом нельзя производить НИКАКИХ действий с ситемой. А именно: после того, как привязан последний датчик (2), система должна автоматически выйти из режима настройки, она это сделает сама, по прошествии примерно 45 секунд (зависит от прошивки системы), издаст короткий сигнал, или просто сменит цвет индикатора на прежний.

ПОСЛЕ ЭТОГО: перезагрузить систему, подождать регистрацию в сети и пр. проверить датчики.

В принципе это же описано в инструкции, пункт 8, только по бункту б) лучше все таки выставить как описано выше.

8. Подключение дополнительных беспроводных датчиков и брелоков

Когда индикатор сигнала горит зеленым светом, нажмите кнопку перезапуск (RESET) на 1 секунду,

индикатор сигнала станет красным, сработайте беспроводным датчиком или нажмите любую клавишу на

брелоке и устройство будет привязано к контрольной панели.
Если вы хотите добавить датчики последовательно в контрольную панель с различными номерами зон,
проделайте следующее:
1) Установите джампера (перемычки между контактами) на всех датчиках которые будете добавлять в
систему, в любом порядке и последовательности, однако придерживаясь 4 правил:
a) Хоть одна перемычка должна быть в зоне A0-A7
б) Хоть одна перемычка должна быть в зоне D0-D3